دليل أوامر الحركة

Fairino Robot Python SDK — Motion Commands Reference

| MoveJ مفاصل | MoveL خط مستقيم | MoveC قوس | Circle دائرة | NewSpiral لولب | MoveCart PTP كارتيزي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ServoJ سيرفو مفصل | ServoCart سيرفو كارتيزي | ServoJT عزم | SplinePTP Spline | MoveTPD مسار مسجل | MoveTrajectoryJ مسار ملف |

⚠ قبل أي حركة:  robot.RobotEnable(1)  ←  تفعيل  |  robot.Mode(0)  ←  Auto mode  |  ret==0  ←  نجاح

# 1  |  أوامر الحركة الأساسية

MoveJ  —  حركة فضاء المفاصل (Joint Space)

أسرع نوع حركة — الروبوت يختار أقصر مسار لكل مفصل. مناسب للانتقال بين نقطتين بدون قيود على المسار.

robot.MoveJ(joint_pos, tool, user, desc_pos, vel, acc, ovl, exaxis_pos, blendT, offset_flag, offset_pos)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| joint_pos | list[6] | — | مواضع المفاصل [j1..j6] بالدرجات — إلزامي |
| tool | int | — | رقم الأداة [0~14] — إلزامي |
| user | int | — | رقم قطعة العمل [0~14] — إلزامي |
| desc_pos | list[6] | [0]*6 | الوضعية الديكارتية [x,y,z,rx,ry,rz] — اختياري، يُحسب تلقائياً |
| vel | float | 20.0 | نسبة السرعة % [0~100] |
| acc | float | 0.0 | نسبة التسارع % [0~100] — غير مفعّل حالياً |
| ovl | float | 100.0 | عامل تحجيم السرعة الكلي [0~100] |
| exaxis_pos | list[4] | [0]*4 | موضع المحاور الخارجية [1~4] |
| blendT | float | -1.0 | -1 = حجب (ينتظر الوصول) ¦ 0~500 = زمن تنعيم ms (غير حجب) |
| offset_flag | int | 0 | 0=بدون إزاحة ¦ 1=إزاحة بنظام قطعة العمل ¦ 2=إزاحة بنظام الأداة |
| offset_pos | list[6] | [0]*6 | مقدار الإزاحة [x,y,z,rx,ry,rz] |

# الحصول على الموضع الحالي أولاً

ret, p1 = robot.GetActualJointPosDegree()

# التحرك إلى نقطة محددة

ret = robot.MoveJ(

joint_pos=[0.0, -90.0, 90.0, -90.0, -90.0, 0.0],

tool=0, user=0,

vel=30.0, ovl=100.0

)

# التحرك إلى نقطة محفوظة

ret, saved_point = robot.GetActualJointPosDegree()

robot.MoveJ(saved_point, tool=0, user=0, vel=50.0)

MoveL  —  حركة خطية في الفضاء الديكارتي

يتحرك الروبوت في خط مستقيم بين نقطتين. يستخدم الإحداثيات الكارتيزية [x, y, z, rx, ry, rz].

robot.MoveL(desc_pos, tool, user, joint_pos, vel, acc, ovl, blendR, blendMode, exaxis_pos, search, offset_flag, offset_pos, oacc, config, velAccParamMode, overSpeedStrategy, speedPercent)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| desc_pos | list[6] | — | الوضعية الديكارتية [x,y,z,rx,ry,rz] mm/° — إلزامي |
| tool | int | — | رقم الأداة [0~14] — إلزامي |
| user | int | — | رقم قطعة العمل [0~14] — إلزامي |
| joint_pos | list[6] | [0]*6 | مواضع المفاصل — اختياري، يُحسب تلقائياً |
| vel | float | 20.0 | نسبة السرعة % [0~100] |
| ovl | float | 100.0 | عامل تحجيم السرعة الكلي |
| blendR | float | -1.0 | -1 = حجب ¦ 0~1000 = نصف قطر التنعيم mm (غير حجب) |
| blendMode | int | 0 | 0 = انتقال داخلي ¦ 1 = انتقال زاوية |
| search | int | 0 | 0 = عادي ¦ 1 = تحديد موضع سلك اللحام |
| offset_flag | int | 0 | 0=بدون ¦ 1=بنظام قطعة العمل ¦ 2=بنظام الأداة |
| oacc | float | 100.0 | عامل تحجيم التسارع [0~100] |
| config | int | -1 | -1 = استناداً لوضع المفاصل الحالي ¦ 0~7 = تهيئة محددة |
| velAccParamMode | int | 0 | 0 = نسبة % ¦ 1 = قيمة فيزيائية (mm/s, mm/s²) |
| overSpeedStrategy | int | 0 | 0=إيقاف ¦ 1=معياري ¦ 2=خطأ ¦ 3=تقليل تكيفي |
| speedPercent | float | 10.0 | نسبة عتبة التقليل % عند تفعيل strategy=3 |

ret, tcp = robot.GetActualTCPPose()   # احفظ الموضع الحالي

# تحرك خط مستقيم

robot.MoveL(

desc_pos=[300.0, 100.0, 400.0, 180.0, 0.0, 90.0],

tool=0, user=0,

vel=30.0, ovl=100.0,

blendR=-1.0   # حجب = ينتظر الوصول

)

# تحرك بتنعيم (غير حجب) لأجل حركات متتالية

robot.MoveL(point_A, tool=0, user=0, vel=40.0, blendR=20.0)

robot.MoveL(point_B, tool=0, user=0, vel=40.0, blendR=20.0)

robot.MoveL(point_C, tool=0, user=0, vel=40.0, blendR=-1.0)  # آخر نقطة: حجب

MoveC  —  حركة قوسية

رسم قوس يمر بثلاث نقاط: الموضع الحالي (نقطة البداية) + نقطة المرور (via) + نقطة الهدف. نقطة المرور تحدد شكل الانحناء.

robot.MoveC(desc_pos_p, tool_p, user_p, desc_pos_t, tool_t, user_t, joint_pos_p, joint_pos_t, vel_p, acc_p, ..., vel_t, acc_t, ..., ovl, blendR, oacc, config, velAccParamMode)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| desc_pos_p | list[6] | — | الوضعية الديكارتية لنقطة المرور (via) — إلزامي |
| tool_p | int | — | رقم الأداة لنقطة المرور — إلزامي |
| user_p | int | — | رقم قطعة العمل لنقطة المرور — إلزامي |
| desc_pos_t | list[6] | — | الوضعية الديكارتية للنقطة المستهدفة — إلزامي |
| tool_t | int | — | رقم الأداة للنقطة المستهدفة — إلزامي |
| user_t | int | — | رقم قطعة العمل للنقطة المستهدفة — إلزامي |
| vel_p | float | 20.0 | نسبة سرعة نقطة المرور % |
| vel_t | float | 20.0 | نسبة سرعة النقطة المستهدفة % |
| ovl | float | 100.0 | عامل تحجيم السرعة الكلي |
| blendR | float | -1.0 | -1 = حجب ¦ 0~1000 = نصف قطر التنعيم mm |
| config | int | -1 | تهيئة فضاء المفاصل للحل العكسي |

# احفظ 3 نقاط: start, via, end

# حرّك الروبوت يدوياً لكل نقطة واقرأها

ret, via_point = robot.GetActualTCPPose()    # نقطة المرور

ret, end_point = robot.GetActualTCPPose()    # نقطة الهدف

# تأكد إن الروبوت على نقطة البداية أولاً

robot.MoveL(start_point, tool=0, user=0, vel=20.0)

# نفّذ القوس

robot.MoveC(

desc_pos_p=via_point,   # via — يحدد انحناء القوس

tool_p=0, user_p=0,

desc_pos_t=end_point,   # نقطة الوصول

tool_t=0, user_t=0,

vel_p=25.0, vel_t=25.0,

ovl=100.0

)

مخطط:  start ──(قوس عبر via)──> end   |   الروبوت يبدأ من موضعه الحالي

Circle  —  دائرة كاملة

يرسم دائرة 360° — يحتاج نقطتين: نقطة المرور + نقطة الهدف (يجب أن تكون على نفس الدائرة مع نقطة البداية).

robot.Circle(desc_pos_p, tool_p, user_p, desc_pos_t, tool_t, user_t, ...)

# نفس معاملات MoveC تماماً

robot.Circle(

desc_pos_p=point_on_circle,   # نقطة على الدائرة

tool_p=0, user_p=0,

desc_pos_t=end_point,          # نقطة هدف على الدائرة

tool_t=0, user_t=0,

vel_p=20.0, vel_t=20.0, ovl=80.0

)

⚠ تنبيه:  النقاط الثلاث (start + via + end) يجب أن تكون على نفس الدائرة وألّا تكون في خط مستقيم.

MoveCart  —  حركة نقطة إلى نقطة في الفضاء الديكارتي

مشابه لـ MoveJ لكن يُحدد النقطة بالإحداثيات الكارتيزية مباشرة.

robot.MoveCart(desc_pos, tool, user, vel, acc, ovl, blendT, config)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| desc_pos | list[6] | — | الوضعية الديكارتية [x,y,z,rx,ry,rz] — إلزامي |
| tool | int | — | رقم الأداة — إلزامي |
| user | int | — | رقم قطعة العمل — إلزامي |
| vel | float | 20.0 | نسبة السرعة % |
| ovl | float | 100.0 | عامل تحجيم السرعة الكلي |
| blendT | float | -1.0 | -1 = حجب ¦ 0~500 = زمن تنعيم ms |
| config | int | -1 | تهيئة تهيئة فضاء المفاصل للحل العكسي |

robot.MoveCart(

desc_pos=[400.0, 0.0, 300.0, 180.0, 0.0, 0.0],

tool=0, user=0,

vel=25.0, ovl=100.0

)

NewSpiral  —  حركة لولبية / حلزونية

يرسم مسار حلزوني (لولب) حول محور معين. مفيد لعمليات اللحام الحلزونية والتطبيقات الدائرية.

robot.NewSpiral(desc_pos, tool, user, param, joint_pos, vel, acc, exaxis_pos, ovl, offset_flag, offset_pos, config)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| desc_pos | list[6] | — | الوضعية الديكارتية المستهدفة (نهاية اللولب) — إلزامي |
| tool | int | — | رقم الأداة — إلزامي |
| user | int | — | رقم قطعة العمل — إلزامي |
| param | list[7] | — | معاملات اللولب — إلزامي (انظر الجدول أدناه) |
| vel | float | 20.0 | نسبة السرعة % |
| ovl | float | 100.0 | عامل تحجيم السرعة الكلي |

param = [circle_num, circle_angle, rad_init, rad_add, rotaxis_add, rot_direction, velAccMode]

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| param[0] circle_num | int | — | عدد لفات اللولب |
| param[1] circle_angle | float | — | زاوية ميل اللولب بالدرجات |
| param[2] rad_init | float | — | نصف القطر الأولي mm |
| param[3] rad_add | float | — | الزيادة في نصف القطر لكل لفة mm |
| param[4] rotaxis_add | float | — | الزيادة في اتجاه محور الدوران mm/لفة |
| param[5] rot_direction | int | 0 | اتجاه الدوران: 0 = عقارب الساعة ¦ 1 = عكس عقارب الساعة |
| param[6] velAccMode | int | 0 | 0 = سرعة زاوية ثابتة ¦ 1 = سرعة خطية ثابتة |

spiral_params = [

3,       # 3 لفات

5.0,     # زاوية ميل 5°

50.0,    # نصف قطر أولي 50mm

2.0,     # زيادة نصف القطر 2mm/لفة

10.0,    # تقدم رأسي 10mm/لفة

0,       # عقارب الساعة

0,       # سرعة زاوية ثابتة

]

robot.NewSpiral(

desc_pos=[300.0, 0.0, 200.0, 180.0, 0.0, 0.0],

tool=0, user=0,

param=spiral_params,

vel=20.0, ovl=80.0

)

# 2  |  حركة Spline

تنفيذ حركة سلسة مستمرة عبر مجموعة نقاط متتالية. الروبوت يمر بالنقاط بانسيابية بدلاً من الإيقاف والبدء في كل نقطة.

التسلسل الإلزامي: SplineStart ← SplinePTP(نقاط...) ← SplineEnd

SplineStart  —  بدء وضع Spline

robot.SplineStart()

SplinePTP  —  إضافة نقطة Spline

robot.SplinePTP(joint_pos, tool, user, desc_pos, vel, acc, ovl)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| joint_pos | list[6] | — | مواضع المفاصل بالدرجات — إلزامي |
| tool | int | — | رقم الأداة — إلزامي |
| user | int | — | رقم قطعة العمل — إلزامي |
| desc_pos | list[6] | [0]*6 | الوضعية الديكارتية — اختياري |
| vel | float | 20.0 | نسبة السرعة % |
| acc | float | 100.0 | نسبة التسارع % |
| ovl | float | 100.0 | عامل تحجيم السرعة الكلي |

SplineEnd  —  إنهاء وضع Spline

robot.SplineEnd()

# احفظ النقاط أولاً

ret, p1 = robot.GetActualJointPosDegree()   # نقطة 1

ret, p2 = robot.GetActualJointPosDegree()   # نقطة 2

ret, p3 = robot.GetActualJointPosDegree()   # نقطة 3

ret, p4 = robot.GetActualJointPosDegree()   # نقطة 4

# تنفيذ الـ Spline

robot.SplineStart()

robot.SplinePTP(p1, tool=0, user=0, vel=30.0)

robot.SplinePTP(p2, tool=0, user=0, vel=30.0)

robot.SplinePTP(p3, tool=0, user=0, vel=30.0)

robot.SplinePTP(p4, tool=0, user=0, vel=30.0)

robot.SplineEnd()

ملاحظة:  يجب أن يكون هناك 3 نقاط على الأقل بين SplineStart و SplineEnd.

# 3  |  أوامر السيرفو (تحكم مستمر / Real-time)

للتحكم المستمر والآني بالروبوت — تُرسل أوامر بتردد عالٍ (125Hz). تُستخدم في تطبيقات التتبع، التعاون، والتحكم الخارجي.

⚠ مهم:  ServoJ/ServoCart يجب أن تسبقها ServoMoveStart() وتتبعها ServoMoveEnd()

ServoMoveStart / ServoMoveEnd  —  تشغيل/إيقاف وضع السيرفو

robot.ServoMoveStart(cmdType=0)

robot.ServoMoveEnd(cmdType=0)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| cmdType | int | 0 | 0 = XML-RPC ¦ 1 = UDP (أسرع، للتحكم الآني) |

ServoJ  —  سيرفو فضاء المفاصل

أمر موضع مستمر على المفاصل. يُرسل كل cmdT ثانية.

robot.ServoJ(joint_pos, axisPos, acc, vel, cmdT, filterT, gain, id, cmdType)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| joint_pos | list[6] | — | مواضع المفاصل المستهدفة [j1..j6] — إلزامي |
| axisPos | list[4] | — | مواضع المحاور الخارجية — إلزامي |
| acc | float | 0.0 | التسارع — غير مفعّل حالياً |
| vel | float | 0.0 | السرعة — غير مفعّل حالياً |
| cmdT | float | 0.008 | دورة الأمر بالثانية [0.001~0.0016] |
| filterT | float | 0.0 | زمن التصفية — غير مفعّل حالياً |
| gain | float | 0.0 | مُكبِّر نسبي لموضع الهدف — غير مفعّل |
| id | int | 0 | معرف الأمر |
| cmdType | int | 0 | 0 = XML-RPC ¦ 1 = UDP |

import time

robot.ServoMoveStart()

ret, current = robot.GetActualJointPosDegree()

target = current.copy()

# تحريك المفصل الأول تدريجياً

for i in range(100):

target[0] = current[0] + i * 0.1   # زيادة 0.1° كل خطوة

robot.ServoJ(

joint_pos=target,

axisPos=[0.0, 0.0, 0.0, 0.0],

cmdT=0.008

)

time.sleep(0.008)

robot.ServoMoveEnd()

ServoCart  —  سيرفو الفضاء الديكارتي

robot.ServoCart(mode, desc_pos, exaxis, pos_gain, acc, vel, cmdT, filterT, gain)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| mode | int | — | 0=حركة مطلقة (نظام الأساس) ¦ 1=تزايدية (نظام الأساس) ¦ 2=تزايدية (نظام الأداة) — إلزامي |
| desc_pos | list[6] | — | الموضع أو الزيادة [x,y,z,rx,ry,rz] — إلزامي |
| exaxis | list[4] | — | المحاور الخارجية — إلزامي |
| pos_gain | list[6] | [1.0]*6 | معامل نسبة الزيادة [0~1] — يسري في الوضع التزايدي فقط |
| cmdT | float | 0.008 | دورة الأمر بالثانية |

robot.ServoMoveStart()

ret, tcp = robot.GetActualTCPPose()

# تحريك تدريجي على محور Z

for i in range(50):

delta = [0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0]   # +0.5mm في Z

robot.ServoCart(

mode=1,          # وضع تزايدي

desc_pos=delta,

exaxis=[0]*4,

cmdT=0.008

)

time.sleep(0.008)

robot.ServoMoveEnd()

ServoJT + ServoJTStart/End  —  تحكم بعزم المفاصل

التحكم المباشر في عزم كل مفصل. للتطبيقات المتقدمة كالتعاون مع البشر والتحكم القوي.

robot.ServoJTStart(cmdType=0)

robot.ServoJT(torque, interval, checkFlag, jPowerLimit, jVelLimit, cmdType)

robot.ServoJTEnd(cmdType=0)

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| torque | list[6] | — | عزم المفاصل j1~j6 بالنيوتن-متر (Nm) — إلزامي |
| interval | float | — | دورة الأمر بالثانية [0.001~0.008] — إلزامي |
| checkFlag | int | 0 | 0=بدون تحديد ¦ 1=تحديد طاقة ¦ 2=تحديد سرعة ¦ 3=كلاهما |
| jPowerLimit | list[6] | [0.0]*6 | حد طاقة كل مفصل (W) — يسري عند checkFlag=1 أو 3 |
| jVelLimit | list[6] | [0.0]*6 | حد سرعة كل مفصل (°/s) — يسري عند checkFlag=2 أو 3 |
| cmdType | int | 0 | 0 = XML-RPC ¦ 1 = UDP |

import time

robot.ServoJTStart()

for _ in range(100):

robot.ServoJT(

torque=[0.5, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1],   # Nm لكل مفصل

interval=0.008,

checkFlag=2,                               # تحديد سرعة

jVelLimit=[10.0]*6                         # 10°/s حد أقصى

)

time.sleep(0.008)

robot.ServoJTEnd()

# 4  |  تشغيل المسارات المحفوظة

## 4.1  |  TPD — المسار المسجل يدوياً

مسار تم تسجيله من خلال تحريك الروبوت يدوياً (Teach Pendant). محفوظ على الكنترولر بالاسم فقط.

# الخطوة 1: تحميل المسار

robot.LoadTPD('myRecordedPath')   # الاسم بدون امتداد

# الخطوة 2: الحصول على أول نقطة في المسار

ret, start_pose = robot.GetTPDStartPose('myRecordedPath')

print('نقطة البداية:', start_pose)

# الخطوة 3: تحرّك لنقطة البداية أولاً

robot.MoveL(start_pose, tool=0, user=0, vel=20.0)

# الخطوة 4: شغّل المسار

robot.MoveTPD(

name='myRecordedPath',

blend=1,     # 0=بدون تنعيم | 1=تنعيم

ovl=80.0     # سرعة التنفيذ %

)

## 4.2  |  TrajectoryJ — مسار من ملف نصي

مسار محفوظ في ملف .txt يحتوي على إحداثيات المفاصل. المسار الافتراضي: /fruser/traj/

# الخطوة 1: تحميل الملف

robot.LoadTrajectoryJ(

name='/fruser/traj/myTraj.txt',

ovl=80.0   # نسبة السرعة %

)

# الخطوة 2: الحصول على الوضعية الأولى

ret, start = robot.GetTrajectoryStartPose('myTraj')

robot.MoveJ(start, tool=0, user=0, vel=20.0)

# الخطوة 3: تشغيل المسار

robot.MoveTrajectoryJ()

# 5  |  التحكم في الحركة

إيقاف / تعليق / استئناف

robot.StopMotion()     # إيقاف فوري للحركة الحالية

robot.PauseMotion()    # تعليق مؤقت (يمكن الاستئناف)

robot.ResumeMotion()   # استئناف بعد التعليق

الإزاحة الكلية للنقاط (PointsOffset)

تطبيق إزاحة على جميع نقاط الحركة التالية — مفيد لتعديل المسار بدون إعادة برمجة النقاط.

robot.PointsOffsetEnable(flag, offset_pos)

robot.PointsOffsetDisable()

| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| flag | int | — | 0 = إزاحة بنظام الأساس/قطعة العمل ¦ 2 = إزاحة بنظام الأداة — إلزامي |
| offset_pos | list[6] | — | مقدار الإزاحة [x,y,z,rx,ry,rz] mm/° — إلزامي |

# تفعيل إزاحة 10mm على محور Z

robot.PointsOffsetEnable(

flag=0,

offset_pos=[0.0, 0.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.0]

)

# جميع حركات MoveJ/MoveL ستضاف عليها 10mm في Z

robot.MoveJ(point_A, tool=0, user=0, vel=30.0)

robot.MoveL(point_B, tool=0, user=0, vel=30.0)

# إلغاء الإزاحة

robot.PointsOffsetDisable()

# 6  |  قراءة الموضع الحالي

# المفاصل — بالدرجات

ret, joint_pos = robot.GetActualJointPosDegree()

# joint_pos = [j1, j2, j3, j4, j5, j6]

# TCP — إحداثيات كارتيزية

ret, tcp_pos = robot.GetActualTCPPose()

# tcp_pos = [x, y, z, rx, ry, rz]

# الشفة الطرفية

ret, flange = robot.GetActualToolFlangePose()

# قراءة مباشرة من state package (أسرع)

joint = list(robot.robot_state_pkg.jt_cur_pos)   # مفاصل

tcp   = list(robot.robot_state_pkg.tl_cur_pos)   # TCP

# طباعة الموضع الحالي

ret, j = robot.GetActualJointPosDegree()

print(f'J1={j[0]:.2f}  J2={j[1]:.2f}  J3={j[2]:.2f}')

print(f'J4={j[3]:.2f}  J5={j[4]:.2f}  J6={j[5]:.2f}')

# 7  |  مقارنة سريعة بين الأوامر

| الأمر | نوع المسار | نوع الإحداثيات | حجب؟ | متى تستخدمه؟ | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MoveJ | أقصر مسار للمفاصل | مفاصل | ✓ افتراضي | انتقال سريع بين نقطتين | الأشيع استخداماً |
| MoveL | خط مستقيم | كارتيزي | ✓ افتراضي | حركة دقيقة على مسار محدد | ينفذ IK داخلياً |
| MoveC | قوس (جزء دائرة) | كارتيزي | ✓ افتراضي | حركة دائرية جزئية | 3 نقاط: start+via+end |
| Circle | دائرة كاملة 360° | كارتيزي | ✓ | دائرة كاملة | نفس قواعد MoveC |
| MoveCart | أقصر مسار للمفاصل | كارتيزي | ✓ افتراضي | PTP بإحداثيات كارتيزية | مثل MoveJ بكارتيزي |
| NewSpiral | حلزوني / لولبي | كارتيزي | ✓ | لحام حلزوني، تطبيقات دائرية | يحتاج param[7] |
| SplinePTP | منحنى سلس | مفاصل | ✓ | مسار سلس بين نقاط متعددة | داخل Start/End |
| ServoJ | آني مستمر | مفاصل | ✗ غير حجب | تتبع آني، تحكم خارجي | 125Hz، Start/End |
| ServoCart | آني مستمر | كارتيزي | ✗ غير حجب | تتبع آني كارتيزي | 125Hz، Start/End |
| ServoJT | عزم مباشر | عزم (Nm) | ✗ غير حجب | تحكم قوي، تعاون | JTStart/JTEnd |
| MoveTPD | مسار مسجل | مفاصل/TCP | ✓ | تشغيل تسجيل يدوي | LoadTPD أولاً |
| MoveTrajectoryJ | مسار من ملف | مفاصل | ✓ | تشغيل ملف .txt | LoadTrajectoryJ أولاً |

# 8  |  مثال شامل

from fairino import Robot

import time

# الاتصال

robot = Robot.RPC('192.168.58.2')

robot.RobotEnable(1)

robot.Mode(0)   # Auto

# قراءة النقاط من الروبوت

# (حرّك الروبوت يدوياً لكل نقطة ثم اقرأها)

ret, home   = robot.GetActualJointPosDegree()

ret, pick   = robot.GetActualTCPPose()

ret, place  = robot.GetActualTCPPose()

ret, via    = robot.GetActualTCPPose()

# --- Pick & Place ---

# 1. الانتقال للـ Home

robot.MoveJ(home, tool=0, user=0, vel=40.0)

# 2. الاقتراب من نقطة الإمساك (خط مستقيم لدقة أعلى)

robot.MoveL(pick, tool=0, user=0, vel=20.0)

# 3. إمساك القطعة (DO)

robot.SetDO(0, 1)

time.sleep(0.5)

# 4. الانتقال للمكان الجديد عبر قوس

robot.MoveC(

desc_pos_p=via,

tool_p=0, user_p=0,

desc_pos_t=place,

tool_t=0, user_t=0,

vel_p=30.0, vel_t=30.0

)

# 5. تحرير القطعة

robot.SetDO(0, 0)

time.sleep(0.5)

# 6. العودة للـ Home

robot.MoveJ(home, tool=0, user=0, vel=50.0)